CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.01     					LOTE Nº: 2

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul– Pr.

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | # Indicar |  |
| 2. MOTOR |  |  |
| 2.1. Marca/ Modelo | Indicar |  |
| 2.2. Mínima potência efetiva bruta (HP) | # 125 HP, atendendo a norma Tier 3 |  |
| 3. TRANSMISSÃO |  |  |
| 3.1. Tipo | Hidrostática |  |
| 3.2. Nº de marchas à frente | 02 a frente e 02 a ré |  |
| 4. CHASSI |  |  |
| 4.1. Tipo | Oscilação de mínimo 09º para cada lado Articulação de mínimo 33º para cada lado |  |
| 5. DIREÇÃO |  |  |
| 5.1. Tipo | # Hidráulica |  |
| 6. CILINDRO VIBRATÓRIO |  |  |
| 6.1. Tipo | # Liso, com kit Pé de carneiro, com capacidade teórica de subir em rampa com vibração de 55% |  |
| 6.2. Largura (mm) | # 2.130 mm |  |
| 6.3. Diâmetro do cilindro (mm) | ### 1.500 mm |  |
| 6.4. Sistema de vibrações | De alta e baixa amplitude |  |
| 6.5. Freqüência de vibrações (vpm) | ### 1.800 vpm ou Hz |  |
| 6.6. Amplitude Alta (mm) | ### 1,9 mm |  |
| 6.7. Amplitude de Baixa (mm) | ### 0,8 mm |  |
| 6.8. Força centrífuga em alta amplitude (kN) | ### 230 kN |  |
| 6.9. Força centrífuga em baixa amplitude (kN) | ### 120 kN |  |
| 7. PESO |  |  |
| 7.1. Peso operacional (com cilindro vibratório e demais acessórios para compactação de solos – Kg) | ### 10.500 Kg |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.01     					LOTE Nº: 2

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul– Pr.

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS |  |  |
| 8.1. Raspadores para rolo | Sim |  |
| 8.2. Toldo com proteção contra queda para operador ou Cabine fechada com Ar condicinado | Cabine fechada com ar condicionado e com certificação ROPS/FOPS |  |
| 8.3. Sistema de iluminação | Para trabalho noturno |  |
| 8.4. Instrumentos (medidores e indicadores) usados para avaliar o desempenho, segurança, funcionamento e manutenção do equipamento (horômetro, marcador de temperatura, etc.) | ### Horometro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal da bateria, pressão de óleo do motor luzes de aviso (carga bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico) |  |
| 8.5. Adesivo da logomarca do Programa | Conforme modelo a ser fornecido |  |
| 8.6. Manuais | Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa |  |
| 9. GARANTIA | 12 (doze) meses da entrada em operação |  |
| 10. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração) | ### 12 (doze) horas de treinamento |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carteira de identidade -

,      de        de 20     .