# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Município de Bom Sucesso do Sul – PR

Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021 – art. 18, §1º

## 1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município de Bom Sucesso do Sul – PR possui malha viária urbana e rural que demanda sinalização vertical adequada, padronizada e atualizada, conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e Resoluções do CONTRAN.

Levantamento técnico da Secretaria demandante identificou ausência, desgaste e desatualização de placas de sinalização em diversos pontos, comprometendo a segurança viária, a orientação de condutores e pedestres e a fluidez do trânsito.

A contratação visa atender interesse público relacionado à segurança, ordenação e prevenção de acidentes.

## 2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A demanda é compatível com o planejamento administrativo municipal e consta no Plano de Contratações Anual, conforme arts. 12 e 18 da Lei 14.133/2021 e boas práticas de governança recomendadas pelo TCE-PR, contratação Nº 41.

## 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução deverá atender:

- Código de Trânsito Brasileiro

- Resoluções do CONTRAN

- Padrões oficiais de sinalização vertical

- Materiais resistentes a intempéries

- Película refletiva conforme norma técnica

- Dimensões padronizadas

- Garantia mínima de qualidade

- Entrega parcelada sob demanda

- Substituição de itens defeituosos

## 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas contratações similares, atas de registro de preços e fornecedores especializados, constatando-se ampla oferta, padronização do objeto e competitividade suficiente, caracterizando bem comum.

## 5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

A estimativa será baseada em vistoria técnica, histórico de consumo e projeção de expansão viária.

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensões de 50x50cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0 metros, os tubos deverão ser tampados o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 30 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, fornecimento e instalação. | 30 ud |
| 2 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensões de 60x60cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0 metros, os tubos deverão ser tampados o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 30 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, fornecimento e instalação. | 30 ud |
| 3 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensões de 70x70cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0 metros, os tubos deverão ser tampados o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 30 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, fornecimento e instalação. | 30 ud |
| 4 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensões de 50x100cm, fixadas com parafusos galvanizados em tubos de aço galvanizado 2.1/2“, comprimento de 3,0 metros, os tubos deverão ser tampados o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 30 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm e concreto toda a altura que o tubo for enterrado, o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, indicam velocidade, proibido estacionar, proibido seguir em frente, lombada, faixa de pedestres e demais, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, fornecimento e instalação. | 20 ud |
| 5 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensão de 2,0x1,0m, fixada com 02 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm, com 3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintados com tinta esmalte sintético, e atrás das placas deverá ter 02 travessas de madeira ou metálica, adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instaladas nas rodovias municipais município, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrição das placas será conforme solicitado pelo Município, fornecimento e instalação. | 40 ud |
| 6 | Placa para sinalização vertical, chapa 18mm, estas chapas devem serem pintadas o fundo em preto fosco com tinta esmalte sintético, dimensão de 100x100cm, fixada com 01 pontaletes de madeira (eucalipto vermelho) de boa durabilidade, de 8x8cm, com 3,0 metros de comprimento, cravados no solo 30 a 50 cm de profundidade, pintado com tinta esmalte sintético e atrás das placas deverá ter 01 travessa de madeira ou metálica o adesivo refletivo grau comercial, sem emendas, instalada no perímetro urbano do município, devem atender as normas técnicas da ABNT e DER/PR, a descrição das placas será conforme solicitado pelo Município, fornecimento e instalação. | 60 ud |
| 7 | Placas para sinalização vertical de nomenclatura de Ruas do perímetro urbano de Bom Sucesso do Sucesso do Sul, cada suporte (tubo) servirá de apoio para duas placas (duas chapas indicando o nome das Ruas), ou seja, serão 02 chapas para cada suporte, as placas terão com dimensões de 45x25cm, chapa galvanizada 18 mm, fixadas com parafusos galvanizados nos tubos de aço galvanizado 2”, parede 155, comprimento de 3,30 metros, o tubo deverá ser tampado o seu topo, os tubos são chumbados no solo no mínimo 40 e máximo 50 cm de profundidade, sendo executada uma broca com ø 25cm, o adesivo deve ser refletivo grau comercial, que reveste toda a chapa, nos dois lados e sem emendas, deverão ser instaladas no perímetro urbano do, as descrições nas placas serão fornecidas pelo Município de Bom Sucesso do Sul, fornecimento e instalação. | 40 ud |

## 6. ESTIMATIVA DE VALOR

A estimativa de preços seguirá o art. 23 da Lei 14.133/2021, com base em cotações, contratações públicas similares e painéis de preços, com memória de cálculo detalhada.

## 7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fornecimento de placas de sinalização vertical padronizadas, incluindo fabricação, materiais certificados, acabamento refletivo, identificação, transporte e garantia.

## 8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

O objeto é divisível por itens (tipos de placas), devendo o julgamento ocorrer por item, ampliando a competitividade, conforme art. 47 da Lei 14.133 e orientações do TCE-PR.

## 9. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Aumento da segurança viária

- Redução de acidentes

- Conformidade normativa

- Padronização da sinalização

- Melhor mobilidade urbana

## 10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS

- Levantamento técnico

- Previsão orçamentária

- Elaboração do Termo de Referência

- Parecer jurídico

- Autorização da autoridade competente

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não se aplica.

## 12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Impacto baixo, com adoção de materiais duráveis e descarte adequado de placas substituídas, observando diretrizes de sustentabilidade.

## 13. ANÁLISE DE RISCOS

Riscos: material fora de padrão, atraso de entrega, baixa refletividade.

Mitigações: especificação técnica clara, garantia, fiscalização e possibilidade de amostra técnica.

## 14. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

O objeto é bem comum, padronizado, com ampla oferta e comparável por preço, enquadrando-se no art. 6º, XLI e art. 28 da Lei 14.133/2021.

O Pregão Eletrônico amplia a competitividade, reduz custos e atende orientações do TCE-PR quanto à priorização da forma eletrônica.

## 15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – DOCUMENTOS

- Atestado de fornecimento compatível

- Comprovação de conformidade técnica dos materiais

- Catálogo técnico

Exigências devem ser proporcionais e não restritivas, conforme art. 67 da Lei 14.133 e entendimento do TCE-PR.

## 16. CONCLUSÃO

Conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, recomendando Pregão Eletrônico, julgamento por menor preço por item e exigências técnicas proporcionais.

Bom Sucesso do Sul, 13 de março de 2026.

Fábio Júnior de Oliveira

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos